Załącznik nr 2
Szczegółowe dane dotyczące metod ocen oddziaływania na środowisko

Spis treści

31
Opis zastosowanych metod ocen oddziaływania na środowisko poszczególnych wariantów planowanego przedsięwzięcia oraz oceny skutków w przypadku niepodejmowania zamierzenia


41.1
Opis metody indeksowej oceny oddziaływania na środowisko


41.2
Opis metody ad hoc oceny oddziaływania na środowisko


52
Opis metody analizy wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi oddziaływaniami na środowisko


53
Wyniki


53.1
Analiza wariantów przedsięwzięcia oraz skutków niepodejmowania zamierzenia


63.2
Analiza wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi oddziaływaniami na środowisko




Załączniki:

1. Tablica nr 1 – Analiza oddziaływania planowanego zamierzenia w poszczególnych wariantach

2. Tablica nr 2 – Ocena wzajemnego oddziaływania między poszczególnymi elementami środowiska

1 Opis zastosowanych metod ocen oddziaływania na środowisko poszczególnych wariantów planowanego przedsięwzięcia oraz oceny skutków w przypadku niepodejmowania zamierzenia

Wprowadzenie w życie procesu i procedur oceny oddziaływania na środowisko spowodowało opracowanie metod do przeprowadzenia:

· identyfikacji już istniejących i potencjalnych oddziaływań na środowisko projektowanej inwestycji lub innego rodzaju działalności człowieka,

· charakterystyki obejmującej identyfikację i określenie ilościowe możliwych wpływów na środowisko projektowanego przedsięwzięcia lub działalności człowieka,

· porównania oddziaływań projektu inwestycyjnego na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego (wyrażonych w jednostkach),

· wyboru najkorzystniejszego dla środowiska wariantu projektu, technologii lub lokalizacji. 

Oceny oddziaływania planowanego zamierzenia przeprowadzono etapowo, z wykorzystaniem takich metod, jak indeksowa, ad hoc i analizy wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi oddziaływaniami na środowisko. Istotną kwestią w analizie oddziaływania danego zamierzenia na środowisko jest przeprowadzenie oceny dla poszczególnych jego wariantów. Aby dokonać prawidłowego wyboru najlepszego, pod względem „środowiskowym” wariantu należy ocenić jego wpływ na poszczególne komponenty środowiska. 

Uzasadnienia proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

a) ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby, siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

b) powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c) dobra materialne, 

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,

przeprowadzono z wykorzystaniem metod ad hoc oraz indeksowej. Metodę indeksową zestawiono w postaci tabelarycznej, tworząc swego rodzaju macierz przyczynowo - skutkową. 

Analizę oddziaływania na środowisko proponowanego przez wnioskodawcę wariantu oraz ocenę skutków w przypadku niepodejmowania zamierzenia przeprowadzono w oparciu o zgromadzone dane i przedstawiając ją w postaci tabelarycznej, w tablicy nr 1:

· Tablica 1a zawiera analizę skutków w przypadku niepodejmowania zamierzenia,

· Tablica 1b zawiera analizę oddziaływania na środowisko wariantu proponowanego przez inwestora.
Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania planowanego zamierzenia w jego poszczególnych wariantach przeprowadzono ocenę wzajemnego oddziaływania między elementami środowiska dla wariantu, który na podstawie wyników analizy wybrany został jako najkorzystniejszy. 

Ocenę wzajemnego oddziaływania między elementami środowiska, o których mowa w p. a-d niniejszego punktu opracowywanego załącznika, przeprowadzono w oparciu o metodę analizy wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi oddziaływaniami na środowisko. 

Tablica nr 2 jest metodą przeprowadzenia analizy i jednocześnie dobrym sposobem prezentacji jej wyników. Po przeanalizowaniu siły oddziaływań inwestycji na poszczególne komponenty środowiska analizie „krok po kroku” poddano możliwość wystąpienia dalszych relacji z poszczególnymi komponentami środowiska, biorąc pod uwagę zjawisko utraty energii oddziaływania, przy przejściu pomiędzy komponentami, jak również możliwość wystąpienia synergizmu energii oddziaływań na dany komponent. Wynik oceny przedstawiono w postaci tabelarycznej, w tablicy nr 2.

Poniżej przedstawiono opis wybranych metod ocen oddziaływania na środowisko, zastosowanych przy przeprowadzaniu analizy.

1.1 Opis metody indeksowej oceny oddziaływania na środowisko

Metody indeksowe są połączeniem grupowej oceny z techniką list identyfikacyjnych (check list). Inne określenie to ważne skalowane listy identyfikacyjne. Metoda pozwala na określenie ilościowej oceny oddziaływania na środowisko alternatywnych opcji rozpatrywanego przedsięwzięcia.

Formalny wzór, według którego uzyskuje się wynik oceny to:

V = S Mi vi  f(xi) 

gdzie:

Mi – współczynnik modyfikujący funkcje strat wynikających z i – tego zanieczyszczenia,

vi – waga i – tego elementu środowiska,

f(xi) – wartość funkcji jakości środowiska w sensie i – tego elementu.
W większości metod indeksowych nie przyjmuje się stałych wag poszczególnych elementów środowiska. Bardzo ważne jest uwzględnienie w ocenie warunków lokalnych i specyficznych cech danego obszaru. 

a) Zastosowana metoda jest połączeniem znanych i wykorzystywanych technik metody indeksowej, takich jak:

b) metoda Batalle – wprowadzona i stosowana przez naukowców z Batelle Columbus Laboratories, Ohio w USA. Metoda ta została zaproponowana do oceny oddziaływania przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej, lecz obecnie jest ona stosowana również do ocen innych typów działalności. Lista identyfikacyjna składa się z 78 elementów w 4 kategoriach i przypisanej im stałej puli 1000 punktów w postaci wag,
c) metoda Sondheima - dzięki niej uzyskuje się jeden wynik używany do porównania alternatywnych rozwiązań. Celem jest ustalenie współczynników ważności dla poszczególnych elementów środowiska, na które poddawane ocenie przedsięwzięcie ma wpływ. Poprzez przemnożenie współczynników ważności przez współczynniki wielkości wpływów uzyskuje się iloczyny, które po zsumowaniu stają się poszukiwanym wskaźnikiem sumarycznym,
d)  metoda kwalifikacji ważonej – stosowana głównie do określenia najlepszej pod względem ochrony środowiska lokalizacji przedsięwzięcia. Poddanie wariantów kwalifikacji ważonej odbywa się przy użyciu dwu grup wag znaczenia (czynniki o większym znaczeniu waga 2, a o mniejszym 1).

Uwzględniono również takie aspekty, jak: możliwość wystąpienia konfliktów społecznych, jak również aspekty ekonomiki dotyczące realizacji przedsięwzięcia i ich powiązania z funkcja jakości środowiska. 

1.2 Opis metody ad hoc oceny oddziaływania na środowisko

Metody ad hoc są typowe dla początkowego okresu stosowania ocen, polegają na zwołania ad hoc grupy ekspertów, która ma za zadanie wskazanie potencjalnych oddziaływań wywołanych przez rozpatrywany podmiot. Dokonuje się identyfikacji zarówno rodzaju jak i wielkości możliwych skutków, co nadaje ogólny kierunek przeprowadzanej ocenie. Najbardziej charakterystyczna cechą tej metody jest wykorzystanie panelu ekspertów do stworzenia jednej oceny, będącej wypadkową ocen. 

Jak dotychczas przeważają dwa sposoby grupowego oceniania:

a) Metoda delficka (Delphi), 

b) Technika Grupy Imiennej (Nominal Group Technique). 

Ad a) Metodę delficką charakteryzuje przede wszystkim anonimowość członków grupy i statystyczna obróbka wyników. 

Ad b) Technika Grupy Imiennej proponuje wspólne ocenianie podmiotu przez zebranych razem ekspertów. Cała procedura składa się z czterech etapów. Pierwszy to ocena przez poszczególnych członków grupy, dokonywana w ciszy. Każdy ekspert dokonuje oceny indywidualnie, a wyniki swych ocen przedstawia w drugim etapie, lecz prezentacje nie są na tym etapie poddawane dyskusji gremium. Trzecim etapem jest grupowa dyskusja o każdej z przedstawionych ocen i wreszcie czwarty etap, czyli określenie oceny zsumowanej. 

Na jakość przeprowadzanej oceny znacznie wpływa dobór grupy ekspertów, właściwe zrozumienie zadania przez oceniających oraz sprawność prowadzącego proces oceny.

2 Opis metody analizy wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi oddziaływaniami na środowisko

Przeprowadzono oszacowanie przewidywanych oddziaływań bezpośrednich, pośrednich, krótko i długotrwałych odwracalnych i nieodwracalnych na zdrowie ludzi, walory krajobrazowe i zabytki na istniejących i projektowanych obszarach w tym także wymagających szczególnej ochrony. Analizę opracowano wykorzystując zgromadzone dane i przedstawiając ją w tabeli nr 2. Opis metod wykorzystanych do analizy przedstawiono w punkcie 2 niniejszego załącznika. 

3 Wyniki

3.1 Analiza wariantów przedsięwzięcia oraz skutków niepodejmowania zamierzenia

W poniższej tabeli przedstawiono sumaryczne wyniki przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji oraz niepodejmowania przedsięwzięcia. Wariant proponowany przez wnioskodawcę polega na rozbudowie istniejącego zakładu SARIA Sp. z o.o. w zakresie związanym z budową instalacji do termicznego przekształcania odpadów – linia ITPO II, której celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Różnica między wariantem Inwestora, a wariantem alternatywnym spowodowana jest głównie czynnikami ekonomicznymi. Różnica między wariantem inwestora a wariantem alternatywnym jest niewielka i pozwala na wprowadzenie inwestycji w obu wersjach.
	L.p.
	Analizowane rozwiązanie
	Uzyskany wynik

	1
	2
	3

	1
	Niepodejmowanie zamierzenia
	811,6

	2
	Wariant proponowany przez inwestora
	851,3

	3
	Alternatywny wariant
	872,4


Przeprowadzono analizę porównawczą poszczególnych wariantów przedsięwzięcia oraz wpływu na stan środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, zakładając, że im bardziej negatywne oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska, tym wyższą notę uzyskuje analizowany wariant. 

Poprzez analizę wstępną oddziaływania inwestycji na środowisko stwierdzono, iż największy udział potencjalnego wpływu będzie zawierał się w następujących działach:

· odpady,

· ruch kołowy,

· zanieczyszczenia powietrza,

· obszary chronione,

· hałas i wibracje.
· oddziaływanie na rozwój gospodarczy i ekonomię przedsiębiorcy,
· zanieczyszczenia i gospodarowanie wodą,

· otwarte przestrzenie i rekreacja (krajobraz).
Na podstawie przeprowadzonych analiz oddziaływania na środowisko poszczególnych wariantów przedsięwzięcia oraz skutków w przypadku niepodejmowania zamierzenia. Ocenia się, że wariant zaproponowany przez inwestora uzyskał notę (811,6 pkt.). Wariant niepodejmowania przedsięwzięcia uzyskał notę (851,3 pkt.) niższą od wariantu Inwestora. Natomiast wariant alternatywny uzyskał notę (872,4 pkt.) nieznacznie wyższą od noty wariantu proponowanego przez inwestora, co czyni go wariantem najmniej korzystnym dla środowiska.
3.2 Analiza wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi oddziaływaniami na środowisko

Nie stwierdzono występowania znaczących kumulacji poszczególnych oddziaływań bezpośrednich, pośrednich i wtórnych w okresach krótko, średnio i długoterminowych. Do bardziej znaczących powiązań możemy zaliczyć relacje: inwestycja –hałas i wibracje.
2

